مواصفات الإنارة الجيدة

مشروع توزيع وتخطيط الإنارة — ولاية صحم / محافظة شمال الباطنة

مسودة أولى للمراجعة والاعتماد — أكتوبر 2026

1. الغرض والنطاق

يهدف هذا المستند إلى تحديد الحد الأدنى من المواصفات الفنية التي يجب أن تتوفر في أعمدة الإنارة والكشافات والملحقات المستخدمة في مشاريع إنارة الطرق والمناطق التابعة لولاية صحم، بما يضمن كفاءة الإضاءة، وسلامة المستخدمين، وخفض استهلاك الطاقة، وسهولة الصيانة على المدى الطويل.

تنطبق هذه المواصفات على الإنارة الجديدة، وعلى أعمال الإحلال والتحديث للإنارة القائمة، ويُشترط أن يقدّم المقاول شهادات مطابقة معتمدة لكل بند قبل التوريد.

تنبيه: هذا المستند مسودة استرشادية مبنية على معايير فنية دولية متعارف عليها، ويلزم مطابقتها مع المواصفات الرسمية المعتمدة من البلدية قبل الاعتماد النهائي أو الإحالة.

2. المرجعيات الفنية

| المرجع | المجال |
| --- | --- |
| CIE 115 | إضاءة الطرق للمشاة والمركبات — معايير الأداء |
| EN 13201 (1-5) | تصنيفات الطرق وأداء الإضاءة وطرق القياس |
| IEC 60598 / IEC 60529 | سلامة وحدات الإنارة ودرجات الحماية IP |
| IEC 62717 / IEC 62722 | أداء كشافات LED وثبات التدفق الضوئي |
| ISO 1461 | الجلفنة بالغمس الساخن للأعمدة الفولاذية |
| ASTM A123 | بديل مرجعي للجلفنة بالغمس الساخن |

3. متطلبات كشافات LED

| البند | الحد الأدنى المطلوب | ملاحظة |
| --- | --- | --- |
| كفاءة الكشاف | 130 لومن/واط أو أعلى | تُقاس عند ظروف التشغيل الكاملة |
| درجة حرارة اللون (CCT) | 3000 كلفن للطرق السكنية، 4000 كلفن للطرق الرئيسية | يُوحَّد اللون داخل المشروع الواحد |
| معامل تجسيد اللون (CRI) | 70 أو أعلى | — |
| درجة الحماية | IP66 للكشاف، IK08 لمقاومة الصدمات | إلزامي |
| مقاومة الحرارة المحيطة | حتى 50 درجة مئوية | مع عدم تجاوز حد الحرارة المعلن |
| حماية من اندفاعات الجهد | 10 كيلوفولت على الأقل | Surge Protection |
| معامل القدرة | 0.9 أو أعلى | مع منع التسرب التوافقي |
| العمر التشغيلي | 50,000 ساعة (L80B10) على الأقل | وفق IEC 62717 |
| الضمان | 5 سنوات على الكشاف ومصدر الضوء | يشمل الإحلال لا الإصلاح |

4. متطلبات العمود والتأسيس

| البند | المواصفة |
| --- | --- |
| المادة | فولاذ مجلفن بالغمس الساخن وفق ISO 1461، سماكة جلفنة لا تقل عن 70 ميكرون |
| الارتفاع | 9-12 م للطرق الرئيسية، 6-8 م للطرق الفرعية والداخلية، 5-6 م للمناطق السكنية |
| الطفرة (Base Plate) | مطابقة لحساب الأحمال، مع صواميل مقاومة للفك |
| التأسيس | قاعدة خرسانية بالأبعاد التسليحية المعتمدة، مع قناة كابلات وغطاء تفتيش |
| مقاومة الرياح | مصمّمة لسرعة الرياح القياسية المعتمدة في السلطنة |
| باب الخدمة | بغطاء محكم مع قفل، ويُربط بسلك أرضي |
| الإحداثيات | تُسجَّل إحداثيات كل عمود عند التسليم لتغذية سجل الحصر |

5. التغذية الكهربائية والتحكم

يجب أن تكون التغذية عبر كابلات أرضية محمية داخل مواسير، مع لوحة توزيع مستقلة لكل مقطع بما يتوافق مع حساب الأحمال ومسافات الحماية. ويُفضّل تركيب مؤقتات فلكية (Astronomical Timer) أو أنظمة تحكم مركزية تعمل بنظام خفض القدرة في الساعات المتأخرة لتوفير الطاقة دون التأثير على السلامة المرورية.

تُعزل الدوائر بأجهزة حماية تفاضلية مناسبة، ويُوثّق مخطط الدوائر الكهربائية (As-Built) قبل التسليم، مع لوحات تعريف على كل لوحة توزيع.

6. متطلبات التنفيذ والاختبار

| الاختبار | المعيار | التوثيق المطلوب |
| --- | --- | --- |
| قياس مستوى الإضاءة (لوكس) | ضمن الحدود الدنيا المحددة لتصنيف الطريق | تقرير قياس ميداني بشبكة نقاط |
| انتظام الإضاءة | نسبة الانتظام وفق EN 13201 | تقرير حسابي معتمد |
| اختبار العزل والاستمرارية | قيم مقاومة العزل المطلوبة | محضر اختبار موقّع |
| اختبار التشغيل الكامل | 24 ساعة تشغيل متواصل دون أعطال | محضر تشغيل |
| مطابقة المواد | شهادات مطابقة لكل بند | ملف المواد (Submittals) |

7. الصيانة والضمان

يُسلَّم المشروع مع خطة صيانة وقائية سنوية تشمل تنظيف الكشافات وفحص الوصلات وقياس الأداء الضوئي، وسجل رقمي لكل عمود يُربط بسجل الحصر في المجلد (02). ولا تُقبل الأعمال النهائية قبل استلام سجل الأعطال والضمانات المكتوبة من المورّد والمقاول.

8. قائمة تحقق القبول (Checklist)

| م | البند | نعم/لا |
| --- | --- | --- |
| 1 | مطابقة نوع الكشاف للقدرة واللون والأداء المطلوب |  |
| 2 | شهادات المطابقة والضمان لجميع المواد |  |
| 3 | الجلفنة سليمة وغير متضررة عند التركيب |  |
| 4 | قياس مستوى الإضاءة والانتظام ضمن الحدود |  |
| 5 | تسجيل إحداثيات الأعمدة وأرقامها في سجل الحصر |  |
| 6 | مخططات As-Built ولوحات التعريف مكتملة |  |
| 7 | خطة الصيانة السنوية وسجل الأعطال مستلم |  |

9. ملاحظة على حالة المستند

أُعدّ هذا المستند كإطار فني أولي للمشروع استنادًا إلى معايير إضاءة الطرق الدولية الشائعة، وحيث لم تتوفر نسخة رسمية من مواصفات البلدية داخل محفظة المشروع لم تُدرج أي أرقام إلزامية خاصة بها. يُرجى تزويد الفريق بالمواصفات المعتمدة رسميًا (إن وجدت) لتحديث هذا الملف وإلغاء أي بند يتعارض معها.

إعداد: فريق مشروع توزيع وتخطيط الإنارة — ولاية صحم | التاريخ: 20 أكتوبر 2026